Analyse de la vulnérabilité des infrastructures critiques de transport et du territoire face aux accidents de TMD sur route

*

Les risques liés au transport de marchandises dangereuses (TMD) se distinguent des autres risques technologiques par sa nature mobile et multiple, en raison de la diversité des substances transportées et des territoires parcourus. L’approche maîtrise des risques de « transport » a permis d’énormes avancées en matière de sécurité des infrastructures et des véhicules. Cependant, en dépit de ces efforts, un risque résiduel persiste notamment à proximité des villes et sur les autoroutes, là où les espaces traversés par les flux de matières dangereuses présentent a priori une forte vulnérabilité qu’il convient d’évaluer et de modéliser selon différents scénarios d’accidents. Cette vulnérabilité est d’autant plus accentuée que les infrastructures de transport utilisées (autoroute, tunnel et viaducs) représentent les seuls véritables moyens sécurisés pour effectuer le transit de marchandises dangereuses dans les Alpes-Maritimes. Par ailleurs, les questions de la gestion des flux de TMD se posent lorsque l’une de ces infrastructures de transport ne remplit plus sa fonction requise, et ce pour des raisons diverses (accident de la route, éboulement, intempéries etc.).

Les objectifs de l’étude sont de proposer une démarche d’analyse des risques permettant d’évaluer, dans une première phase, la vulnérabilité des infrastructures de transport face aux accidents de TMD (définition de scénarios d’accident, identification d’événements dangereux possibles, simulation des effets dangereux et évaluation des dommages). La seconde phase de ce projet a pour objectif d’évaluer la vulnérabilité du territoire en cas d’utilisation de parcours alternatifs empruntés par les véhicules de TMD à la suite de la fermeture d’une infrastructure de transport. Le site d’étude concernera principalement le contournement de la ville de Nice par l’autoroute A8, secteur particulièrement urbanisé et dont la topographie et la succession d’infrastructures critiques accentuent la vulnérabilité du territoire face aux conséquences d’accidents de TMD. Cette première étude fournira ainsi un cadre méthodologique pour l’aide à la décision en terme de prévention des risques et de gestion de crise notamment par le choix d’itinéraires de substitution en cas fermeture ou d’arrêt des flux de véhicules, notamment TMD, sur le contournement de Nice par l’A8.